Broj:04-06-2-2-26/25

Datum: 16. redžeb 1446. h.g.

16.12.2025. g.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE- USLUGE

NABAVKA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD TOPLOTNE PUMPE/DIZALICE 
TOPLINE U DŽAMIJI BARE

Naziv ponudača

Ponuda br.

Datum ponude:

| REDNI BROJ |  | OPIS ISPORUKE I UGRADNJE MATERIJALA |  | JEDINICA MJERE |  | KOLIČINA |  | JEDINI ČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV- a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOPLOTNA PUMPA I MATERIJAL Nabavka, isporuka i montaža toplotne pumpe tipa zrak-voda u monoblok izvedbi sa hidromodulom. Nazivna snaga grijanja Qg=30kW za ambijentalne uslove temperatura Ta=7 °C, temperatura vode Tw=50 °C. Temperaturno područje rada pri grijanju: Ta= -25 °C do 35 °C. Mogućnost postizanja temperature vode do 65 °C. Napajanje: U=3x400 V, f=50 Hz. Rashladni fluid R32. Uključen žičani kontroler toplotne pumpe s termostatom. Toplotna pumpa se isporučuje sa atestima i certifikatima. |  | kompl |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Nabavka, izrada i montaža podnih nosača za toplotnu pumpu izrađenih od čeličnog profila |  | kom |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Nabavka, isporuka i montaža akumulacijskog rezervoara tople vode zapremine V=300 l izolovano paronepropusnom termickom izolacijom. Rezervoar opremljen hidrauličkim priključcima: 4 x 5/4" za spajanje na toplotnu pumpu i na unutrašnju instalaciju, 1x3/4" za pražnjenje, 1 priključak za termomanometar, 1 priključak za sigurnosni ventil i odzračni ventil. | kom |  | 1 |  |  |  |
|  | unutrašnju instalaciju, 1x3/4" za pražnjenje, 1 priključak za termomanometar, 1 priključak za sigurnosni ventil i odzračni ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Nabavka, isporuka i montaža sigurnosnog ventila DN 20 pritiska Potv=2,5 bar | kom | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Nabavka, isporuka i montaža termomanometra mjernog opsega 0- 120 °C, 0-6 bar, 0 80 mrn, NO 1/2" | kom | 3 |  |  |
| 6. | Nabavka, isporuka i montaža kuglastih ventila s holenderima sljedećih dimenzija: |  | 7 |  |  |
|  | - DN32 | kom |  |  |  |
| 7. | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoća s holenderom sljedećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | - DN32 | kom | 1 |  |  |
| 8. | Nabavka, isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje sljedećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | - DN20 | kom | 1 |  |  |
| 9. | Nabavka i ugradnja bakarnih cijevi u šipci koje se spajaju tehnikom mekog lemljenja, dimenzije cijevi su: o 35x1,5 mm | m | 10 |  |  |
| 10. | Nabavka, isporuka i montaža cijevnog fitinga i spojnih fazonskih komada: |  |  |  |  |
|  | Koljeno Cu 0 35 mm ŽŽ | kom | 12 |  |  |
|  | T-komad Cu 0 35 mm/90° | kom | 2 |  |  |
|  | T-komad Cu 0 35-15-35 mm | kom | 2 |  |  |
|  | Spojnica Cu 0 35 mm ŽŽ | kom | 4 |  |  |
|  | Pocinčani nipl 5/4" | kom | 8 |  |  |
|  | Prijelaz.MS. 1."-35 mm | kom | 4.. |  |  |
|  | Prijelaz MS 5/4"-35 mm | kom | 8 |  |  |

| 11. | Nabavka, isporuka i montaža obujmica s gumom za cijev Cu 0 35 mm | kom | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, isporuka i montaža paronepropusne cijevne izolacije za cijevi sljedećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | o 35/13 mm | m | 10 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža sitnog potrošnog materijala: |  |  |  |  |
|  | - žica za meki lem | kom | 0,5 |  |  |
|  | - pasta za meki lem | kom | 0,5 |  |  |
|  | - kudelja 0,25 kg | kom | 0,5 |  |  |
|  | - teflon traka | kom | 5 |  |  |
| 14. | Bežični sobni termostat (sedmodnevni) | kom | 1 |  |  |
| 15. | Cijevni termostat | kom | 1 |  |  |
| 16. | Elektro povezivanje na mrežni napon toplotne pumpe, kontrolera toplotne pumpe. | kom | 1 |  |  |

|  | Puštanje toplotne pumpe u pogon, ovjera garancije radova, obuka osoblja za upravljanje radom sistema sa toplotnom pumpom | paušal | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO TOPLOTNA PUMPA I MATERIJAL: |  |  |  |  |
|  | ETILEN-GLIKOL ZA ZAŠTITU OD SMRZAVANJA INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | Etilen-glikol za zaštitu izmjenjivača toplotne pumpe od smrzavanja. Smjesa u omjeru 35:65 % s vodom | 1 | 100 |  |  |

|  | UKUPNO TOPLOTNA PUMPA I MATERIJAL STROJARNICE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO ETILEN-GLIKOL u KM: |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |
| Popust |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a |  |  |  |  |  |
| Iznos PDV-a 17% |  |  |  |  |  |
| Ukupna Slovima: | cijana sa popustom i PDV-om |  |  |  |  |

Potpis i pečat ponuđača	M.P.

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM,za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.